Monitor Audio IA Series

Control por LAN — Documento de Protocolo (Ingeniería Inversa de Drivers)

Fuentes analizadas: Crestron 1.0.1 · Control4 v100 · RTI 1.0

# 1. Introducción y alcance

Este documento describe el protocolo de control por red (LAN/TCP) del amplificador Monitor Audio serie IA (IA60-4, IA125-4, IA800-2, IA800-4), obtenido mediante ingeniería inversa de los tres paquetes de drivers de control proporcionados: Crestron (SIMPL+/SIMPL# 1.0.1), Control4 (DriverWorks v100) y RTI (XML 1.0).

Nota metodológica: los drivers de Crestron y Control4 encapsulan la lógica de comunicación en componentes compilados o cifrados — Crestron distribuye la librería “Blaze” como una .clz (DLL .NET compilada) y Control4 cifra su driver.lua — por lo que no exponen las tramas de red en texto plano. El driver de RTI, en cambio, es un contenedor OLE2 que almacena sus módulos de comunicación como archivos JavaScript comprimidos con zlib; al descomprimirlos se recupera el código fuente completo del protocolo (archivos avReceiver.js y avReceiverComms.js), que es el que se ha documentado a continuación. Como las tres plataformas controlan el mismo firmware del amplificador, el protocolo aquí descrito aplica igualmente a integraciones de terceros o desarrollos a medida, independientemente del sistema de control empleado.

Aviso: este es un documento derivado de ingeniería inversa de archivos de terceros, no documentación oficial de Monitor Audio. Se recomienda validar cada comando contra una unidad real antes de desplegarlo en producción.

# 2. Parámetros de conexión

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Protocolo de transporte | TCP |
| Puerto | 7621 |
| Terminador de comando (enviado) | \r\n (CR LF) |
| Terminador de respuesta | \n (LF) por línea |
| Timeout de conexión | 5000 ms (específico de este driver; el framework base usa 30000 ms) |
| Keep-alive / ping | Ninguno periódico — se recomienda mantener un poll o SUBSCRIBE activo |
| Frecuencia de poll por defecto | 0.2 s (configurable) |
| Dirección IP | Estática recomendada |
| Requisito para encendido remoto | En la webapp del equipo, Settings > Power Management debe ser Audio, Trigger o Network Only (nunca Eco) |

# 3. Sintaxis general de comandos

El protocolo es un protocolo de texto ASCII con espacio de nombres jerárquico del tipo OBJETO-ID.PROPIEDAD, con tres verbos principales:

- GET <ruta>  — solicita el valor actual de una propiedad. Admite comodín “*” para solicitar todas las instancias de una categoría.

- SET <ruta> <valor>  — establece el valor de una propiedad.

- SUBSCRIBE <modo> [periodo]  — activa el envío de feedback asíncrono ante cambios.

Dos comandos de encendido/apagado son la excepción: no usan ruta, se envían como palabra suelta:

POWER_ON

POWER_OFF

Cada comando se envía terminado en \r\n. Las respuestas llegan de forma asíncrona, una por línea terminada en \n, con el valor consultado o modificado precedido por “+”, por ejemplo:

+ZONE-A.GAIN -20

Si el equipo no puede procesar un comando, la línea de respuesta contiene un carácter “#” seguido de la descripción del error.

# 4. Identificadores de zonas y entradas

## 4.1 Zonas de salida

| Modelo | ID interno | Zonas disponibles |
| --- | --- | --- |
| IA60-4 | 13 | ZONE-A, ZONE-B, ZONE-C, ZONE-D |
| IA125-4 | 14 | ZONE-A, ZONE-B, ZONE-C, ZONE-D |
| IA800-2 | 15 | ZONE-A, ZONE-B |
| IA800-4 | 16 | ZONE-A, ZONE-B, ZONE-C, ZONE-D |

## 4.2 Entradas

| ID de entrada | Descripción |
| --- | --- |
| 100 | Entrada analógica 1 |
| 101 | Entrada analógica 2 |
| 102 | Entrada analógica 3 |
| 103 | Entrada analógica 4 |
| 200 | Entrada S/PDIF (estéreo únicamente) |

## 4.3 Configuración estéreo / mono

Las entradas analógicas 1-2 (100/101) y 3-4 (102/103), así como las zonas A-B y C-D, pueden configurarse como par estéreo o como dos canales mono independientes desde el propio equipo. Cuando un par está configurado en modo estéreo, solo debe usarse el identificador más bajo del par (p. ej. ZONE-A para el par A-B, o la entrada 100 para el par 100/101); en modo mono se controla cada zona o entrada de forma independiente. El estado de esta configuración puede consultarse con GET IN-<id>.STEREO y GET ZONE-<zona>.STEREO (0 = Mono, 1 = Estéreo).

# 5. Tabla de comandos de control

| Función | Comando | Ejemplo | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Encender equipo | POWER_ON | POWER_ON | Sin ruta; sacar de standby |
| Apagar equipo (standby) | POWER_OFF | POWER_OFF | Sin ruta |
| Activar identificación (LED) | SET SETUP.SYSTEM.LOCATING 1 | SET SETUP.SYSTEM.LOCATING 1 |  |
| Desactivar identificación | SET SETUP.SYSTEM.LOCATING 0 | SET SETUP.SYSTEM.LOCATING 0 |  |
| Seleccionar fuente de zona | SET ZONE-<z>.PRIMARY_SRC <in> | SET ZONE-A.PRIMARY_SRC 101 | z = A¦B¦C¦D ; in = 100/101/102/103/200 |
| Fijar volumen (nivel absoluto) | SET ZONE-<z>.GAIN <dB> | SET ZONE-A.GAIN -20 | Entero, rango -80 (mín.) a 0 (máx.), en dB |
| Silenciar zona | SET ZONE-<z>.MUTE 1 | SET ZONE-A.MUTE 1 |  |
| Quitar silencio de zona | SET ZONE-<z>.MUTE 0 | SET ZONE-A.MUTE 0 |  |
| Consultar volumen de una zona | GET ZONE-<z>.GAIN | GET ZONE-A.GAIN |  |
| Consultar volumen de todas | GET ZONE-*.GAIN | GET ZONE-*.GAIN | Comodín "*" |
| Consultar estado de silencio | GET ZONE-<z>.MUTE | GET ZONE-A.MUTE |  |
| Consultar fuente activa | GET ZONE-<z>.PRIMARY_SRC | GET ZONE-A.PRIMARY_SRC |  |
| Consultar estéreo/mono de entrada | GET IN-<n>.STEREO | GET IN-100.STEREO |  |
| Consultar estéreo/mono de zona | GET ZONE-<z>.STEREO | GET ZONE-A.STEREO |  |
| Suscribirse a cambios de configuración | SUBSCRIBE REG | SUBSCRIBE REG | Feedback ante cambios de registro/config |
| Suscribirse a valores dinámicos (VU, señal) | SUBSCRIBE DYN <seg> | SUBSCRIBE DYN 0.2 | Streaming continuo de nivel de señal |

El paso de volumen (Volume Step, subir/bajar) no envía un comando dedicado: el driver calcula internamente el nuevo nivel absoluto (nivel actual ± tamaño de paso, 1 a 10 dB) y lo envía como SET ZONE-<z>.GAIN <nuevo_nivel>.

# 6. Feedback asíncrono (estados reportados por el equipo)

Una vez enviado SUBSCRIBE REG y SUBSCRIBE DYN, o tras cada GET/SET, el equipo reporta cambios de forma asíncrona con estas rutas:

| Ruta | Significado | Valores |
| --- | --- | --- |
| +SYSTEM.STATUS.STATE | Estado de energía | ON / STANDBY |
| +SYSTEM.STATUS.SIGNAL_IN | Estado de señal de entrada (texto) | cadena entre comillas |
| +SYSTEM.STATUS.SIGNAL_OUT | Estado de señal de salida (texto) | cadena entre comillas |
| +ZONE-<z>.PRIMARY_SRC | Fuente activa de la zona | id de entrada, p. ej. 101 |
| +ZONE-<z>.GAIN | Nivel de volumen de la zona | entero -80 a 0 |
| +ZONE-<z>.MUTE | Estado de silencio de la zona | 0 / 1 |
| +ZONE-<z>.STEREO | Configuración de la zona | 0 = Mono, 1 = Estéreo |
| +ZONE-<z>.DYN.SIGNAL | Nivel de señal dinámico (VU) de zona | entero |
| +IN-<n>.STEREO | Configuración de la entrada | 0 = Mono, 1 = Estéreo |
| +IN-<n>.DYN.SIGNAL | Nivel de señal dinámico (VU) de entrada | entero |
| +IN-<n>.DYN.CLIP | Recorte (clipping) de la entrada | 0 / 1 |

# 7. Secuencia de inicialización recomendada

Al establecer la conexión TCP, se recomienda replicar la secuencia usada por los drivers analizados para sincronizar el estado inicial:

- 1. Abrir conexión TCP al puerto 7621.

- 2. GET ZONE-*.GAIN

- 3. GET ZONE-*.MUTE

- 4. GET ZONE-*.PRIMARY_SRC

- 5. GET IN-*.STEREO

- 6. GET ZONE-*.STEREO

- 7. SUBSCRIBE REG

- 8. SUBSCRIBE DYN <periodo_de_poll>

A partir de este punto, el amplificador enviará feedback asíncrono ante cualquier cambio de estado, sea originado de forma local (panel/app del equipo) o remota (por este mismo canal u otro cliente).

# 8. Notas de implementación y resolución de problemas

- Configurar una IP estática en el amplificador antes de la puesta en marcha.

- Verificar que Settings > Power Management no esté en modo Eco, o el equipo no responderá a POWER_ON estando en standby.

- El driver de referencia no implementa reintentos automáticos de conexión (retry = 0); se recomienda implementar lógica de reconexión en la capa de integración.

- No hay mecanismo de ping/keep-alive nativo; mantener viva la sesión mediante el poll periódico o el SUBSCRIBE activo.

- Ante fallos de análisis de una respuesta, buscar líneas que contengan “#”, que indican un error reportado por el equipo.

- Confirmar el switch de red al que está conectado el amplificador esté en la misma red/VLAN que el controlador.

# 9. Fuentes analizadas

| Plataforma | Archivo(s) | Resultado del análisis |
| --- | --- | --- |
| Crestron 1.0.1 | libMonitor_Audio_IA_Series_1.0.1.clz, .usp, .ush, UserGuide.pdf | El .clz contiene una DLL .NET compilada (“Blaze.dll”); no se recuperaron tramas en texto. El .usp confirma las señales/variables expuestas al programador y el nombre de la librería “Blaze”. El UserGuide confirma requisitos de Power Management. |
| Control4 v100 | amplifier_ip_monitor_audio_*.c4z (driver.lua.encrypted, driver.xml, userguide.rtf) | El driver.lua está cifrado (encryption="2"); no se recuperaron tramas en texto. driver.xml confirma variables/propiedades y capacidades expuestas al integrador. |
| RTI 1.0 | Monitor_Audio_IA_Series.rtidriver | Contenedor OLE2; se extrajeron y descomprimieron (zlib) los streams internos avReceiver.js y avReceiverComms.js, que contienen la implementación completa del protocolo documentado en este informe. |

# 10. Ejemplo de sesión (referencia rápida)

Cliente -> Equipo : POWER_ON

Equipo  -> Cliente: +SYSTEM.STATUS.STATE ON

Cliente -> Equipo : SET ZONE-A.PRIMARY_SRC 101

Equipo  -> Cliente: +ZONE-A.PRIMARY_SRC 101

Cliente -> Equipo : SET ZONE-A.GAIN -20

Equipo  -> Cliente: +ZONE-A.GAIN -20

Cliente -> Equipo : SET ZONE-A.MUTE 1

Equipo  -> Cliente: +ZONE-A.MUTE 1